关于滤波算法中一些关键技术的理解与解释

- 整体概况：该算法载体为通过电位器平缓调节LED亮度

- 输入：电位器分压产生模拟电压，范围0-3.3V

- 采集：ADC_IN0（PA0）12位采样，DMA循环搬运，无CPU干预

- 处理：8位滑动平均滤波，抑制电位器机械抖动所导致的亮度跳变

- 输出：TIM3_CH1（PA6）输出1kHz PWM，占比0-99.9%，线性对应旋钮位置

效果：顺时针旋转电位器，LED由暗到亮，逆时针则相反

数据流向：

电位器分压（0-3.3V）

↓

ADC1_IN0  (PA0) 连续转换，12位，DMA1_Channel1（循环模式）

↓

s_adc_raw(0-4095)  8点平均滑动 → adc_avg

↓

ccr = adc_avg×(ARR+1)/4096 → __HAL_TIM_SET_COMPARE()

↓

TIM3_CH1 (PA6)  1kHz PWM，占比0-99.9%，调节LED亮度

- 关键配置

  - 时钟与外设配置

时钟源：HSE外部晶振（8MHz）   → 8MHz

PLL：源=HSE，RCC_PLL_MUL9(×9) → 72MHz

SYSCLK：PLL输出				 →72MHz

ADC时钟：RCC_ADCPCLK2_DIV6（PCLK2 / 6）→ 12MHz

  - ADC1配置

扫描模式：ADC_SCAN_DISABLE 单通道不扫描

连续转换：ENABLE 自动运行，转换完成后自动开启下一次

间断模式：DISABLE

外部触发：ADC_SOFTWARE_START 软件启动，启动后持续转换

数据对齐：ADC_DATAALIGN_RIGHT 右对齐。结果为0-4095

转换通道数：1 仅一个规则通道

采集通道：ADC_CHANNEL_0 (对应PA0)

采样时间：55.5个ADC周期

  - DMA配置

通道：DMA1_CHANNEL1

  - TIM3配置

Prescaler：71

72MHz /（71+1）=1MHz

计数频率1μs/tick

Period：999 计数0-999个，共1000个tick

计数模式：TIM_COUNTERMODE_UP 向上计数

PWM模式：TIM_OCMODE_PWM1 计数值<CCR时输出有效电平

通道：TIM_CHANNEL_1 PA6   PWM Generation CH1

*注：f_PWM = 72MHz / ((71+1) × (999+1)) = 1 kHz

占空比分辨率 = 1 / 1000 = 0.1 %

CCR 取值范围 = 0 ~ 999，对应占空比 0 % ~ 99.9 %

- 代码逻辑

- 初始化流程

  - HAL_Init();                    // HAL 库初始化 + SysTick

  - SystemClock_Config();          // 72MHz 系统时钟

  - MX_GPIO_Init();                // GPIO 时钟

  - MX_DMA_Init();                 // DMA 时钟 + DMA1_Channel1 中断

  - MX_ADC1_Init();                // ADC1 + PA0 + ADC-DMA 绑定

  - MX_TIM3_Init();                // TIM3 PWM + PA6

  - // 上电先熄灭LED，避免满亮

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0U);

  - // 启动 PWM，失败则 Error_Handler()

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

  - // 运行期读取 ARR+1 = 1000

s_pwm_period = htim3.Init.Period + 1U;

  - HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)&s_adc_raw, 1U);  // 启动 ADC 连续转换 + DMA

- 主循环结构：详见代码

- 对于一些参数和变量的解释

- ADC_FULL_SCALE → 4096U

来源于分辨率12 位 = 12 个二进制位，12 位=12 个二进制位，共有 2¹² = 4096 个量化台阶

  - 位数：12→ADC 硬件特性（F103 的 SAR 是 12 位）

  - 台阶总数：2¹² = 4096→12位2进制能表示的状态数

  - 码值范围：0-4095→4096 个码，从 0 起算，最大值 = 2¹² − 1

  - 在该项目中的应用：映射

uint32_t ccr = (uint32_t)(((uint64_t)adc_avg*(uint64_t)s_pwm_period)/ADC_FULL_SCALE);

*注：明确一下上面的ccr是什么：

CCR 是"每周期里输出高电平持续多久"的数字，映射就是"把 0~4095 这，等比换到 0~999 上"。（CCR = Capture/Compare Register，捕获/比较寄存器。）

名字里的"比较"就是指它的核心动作：把 CNT 的当前值和 CCR 的值作

比较。在 PWM 输出模式（本工程配的是 PWM 模式 1）下，比较的规则是：

| CNT>=CCR | 低电平输出 |
| --- | --- |
| CNT<CCR | 高电平输出 |

所以 CCR 就是一个门槛：计数器从 0 往上数，没到门槛时灯亮着，过了门槛就熄灯，等下一轮又从 0 开始。

下面解释“占空比”的概念：

这个与TIM3有关：

- TIM3计数频率：72MHz ÷ (PSC+1) = 72MHz ÷ 72 = 1MHz  → 每1µs 数一个数

- 数到多少归零：ARR = 999

- 一个周期 = (999+1) × 1µs = 1000µs = 1ms  → 频率 1kHz

- 所以这个计数器 CNT 的循环是：

CNT:  0 → 1 → 2 → 3 → … → 998 → 999 → 0 → 1 → …

└────────── 1ms ──────────┘

总共 1000【1】个数，假设CCR=250，也就是当其中前 250 个数输出高电平，剩下 750 个数输出低电平。

高电平占的比例 = 250/1000 = 25% 这就是占空比。

占空比 = CCR / (ARR + 1) = CCR / 1000

【1】1000的来源：

| ARR | 周期总计数次数 | 计数频率 | 周期 | PWM频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 999 | 1000 | 1MHz | 1ms | 1kHz |

同理：

- 换成 CCR = 750 → 高电平 75%

- 换成 CCR = 0 → 全是低电平，LED 全灭

- 换成 CCR = 999 → 高 999、低 1 → 99.9%，几乎全亮

反过来说：

CCR 就是"我想让 LED 在这个周期里亮多少个 1µs"

- MOVING_AVG_LEN → 8U

MOVING_AVG_LEN 8U = "滑动平均取最近 8 个样本，类型无符号"，它同时决定缓冲数组大小、索引回绕阈值和平均除数；以 O(1) 增量更新把 ADC 白噪声压到约 1/2.83，输出再经 ×(ARR+1)/4096 变成 CCR 完成调光。

- s_adc_raw → 未经滤波的 ADC 原始码值

在项目里的应用：

- 作为 DMA 的搬运终点：

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)&s_adc_raw, 1U);

调用时把 &s_adc_raw 这个地址交给 DMA 控制器，DMA 就记住了"以后每次ADC转换完成，把DR寄存器的内容写到这个地址去"。

- 作为最新采样值的读取点：

uint32_t adc_value = s_adc_raw;   /* 主循环里取最新值 */

相当于取一次快照

主循环随时读这个变量，拿到的就是最近一次转换的结果。

- 充当"解耦缓冲"：把"高频硬件数据"和"低频软件处理"解耦开。

- s_adc_filter → 滤波算法的环形缓冲

- s_adc_index → 环形写指针：

记住"下一个该写哪个槽位"，也就是"哪个槽位里的样本最旧、该被淘汰了"。

它是 uint8_t，值域 0~7

循环：0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 0 → 1 → ...

- s_adc_sum → 缓冲区的"滚动累加和"：

始终保存 s_adc_filter[0..7] 这 8 个元素之和，让求平均从 O(N) 降到 O(1)。

如果每次求平均都重新遍历 8 个元素，要 8 次读 + 8 次加。有了这个"影子累加器"，

每轮只需一减一加：

s_adc_sum -= s_adc_filter[s_adc_index];   /* 减掉被淘汰的旧值 */

s_adc_filter[s_adc_index] = adc_value;    /* 覆盖槽位 */

s_adc_sum += adc_value;                   /* 加上新样本 */

uint32_t adc_avg = s_adc_sum / MOVING_AVG_LEN;   /* 直接除，O(1) */

- s_pwm_period → PWM 一个周期的计数值（= ARR+1【1】）

给映射公式当分母，把 ADC 码值换算成 CCR 计数值：

s_pwm_period = htim3.Init.Period + 1U; /* ARR=999 → 1000 */

【1】为什么 +1：计数器一个完整周期走过的节拍数是 ARR+1（数 0…999 共 1000 个），占空比应为 CCR/(ARR+1)，所以分母必须是 1000；

- 关于数据的输入与输出——三个外设

  - ADC：电位器产生一个连续的电压，需要ADC量化为一个数字才能被CPU识别。

  - DMA：不占CPU搬运数据

  - PWM：用数字的方式模拟电压

不去改变电压大小，而是改变高电平占时比例(占空比)，只要调高频率，人眼无法察觉闪烁。

*最直观的方式是输出一个可变电压来改变亮度，然而MCU只能输出0V或者3.3V，要得到中间值就得加 DAC 或可调稳压器而造成成本和引脚都浪费。

*TIM3内部CNT以1000拍循环计数，累计时间与CCR实时比较决定高低电平输出。

  - 完整的数据流动

ADC:   [转换0][转换1][转换2][转换3]...

↓      ↓     ↓    ↓

DMA:  自动搬运，s_adc_raw 被连续覆盖（值随旋钮变化）

CPU:   ───────[主循环一圈]──────[主循环一圈]─────►

读 s_adc_raw → 滑动平均 → 算 ccr → 写 CCR1

TIM3:  计数器 0→999 不停循环 ──────────────────►

比较 CNT vs CCR1 → PA6 输出 1kHz 方波

LED:   平均电流 ∝ 占空比 → 亮度

- 核心技术：滤波算法

算法总括：8 点增量式滑动平均

数据结构：s_adc_filter[8] 环形缓冲 + s_adc_index 游标 + s_adc_sum 滚动和

uint32_t adc_value = s_adc_raw;                    /* 1. 取最新采样 0~4095 */

/* 2. 移动平均滤波，消除电位器抖动引起的亮度跳变 */

s_adc_sum -= s_adc_filter[s_adc_index];         /* (a) 减去即将被覆盖的旧样本 */

s_adc_filter[s_adc_index] = (uint16_t)adc_value; /* (b) 新样本覆盖该槽位 */

s_adc_sum += adc_value;                             /* (c) 累加新样本 */

s_adc_index++;                                       /* (d) 索引前进 */

if (s_adc_index >= MOVING_AVG_LEN)                 /* (e) 越界判断 */

s_adc_index = 0U;                             /* (f) 回绕到 0，形成环形缓冲 */

uint32_t adc_avg = s_adc_sum / MOVING_AVG_LEN;    /* (g) 窗口内算术平均 */

uint32_t ccr=(uint32_t)(((uint64_t)adc_avg*(uint64_t)s_pwm_period)/ADC_FULL_SCALE);

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, ccr); /* 4. 更新 CCR */